附件：需求清单

| 序号 | 产品名称 | 技术及性能要求 | 单位 | 预计1年内采购量 | 单价限价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白色背心式垃圾袋1 | 1.用途：用于装载垃圾。 | 把 | 500 | 2.5 | 1250 |
|  |  | 2.规格：背心式；（宽*高）360*540（偏差不超过±10mm）；厚度≥3.5丝（偏差不超过±0.006mm），≥30只/把。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.承重≥5kg， 纵横拉伸强度≥20Mpa，断裂伸长率≥250%，热合强度≥10N/15mm，材质要求低密度聚乙烯（LDPE）或高密度聚乙烯（HDPE）专用材质。 |  |  |  |  |
|  |  | 4.跌落性能要求无破裂、无渗漏，密封漏水性能要求吹塑和定型过程稳定、耐腐蚀、密封性好、无油水渗漏、抗撕裂、能承受尖锐物品穿刺具有较强的（韧性）延展性、耐穿性、防潮性。 |  |  |  |  |
|  |  | 5.气味要求无异味，外观要求无僵块、无丝纹、无松弛、无挂料线、无气泡、无穿孔、无粘连、无异物附着。 |  |  |  |  |
| 2 | 白色背心式垃圾袋2 | 1.用途：用于装载垃圾。 | 把 | 800 | 3 | 2400 |
|  |  | 2.规格：背心式；（宽*高）480*700（偏差不超过±10mm）；厚度≥3.5丝（偏差不超过±0.006mm），≥20只/把。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.承重≥10kg， 纵横拉伸强度≥20Mpa，断裂伸长率≥250%，热合强度≥10N/15mm，材质要求低密度聚乙烯（LDPE）或高密度聚乙烯（HDPE）专用材质。 |  |  |  |  |
|  |  | 4.跌落性能要求无破裂、无渗漏，密封漏水性能要求吹塑和定型过程稳定、耐腐蚀、密封性好、无油水渗漏、抗撕裂、能承受尖锐物品穿刺具有较强的（韧性）延展性、耐穿性、防潮性。 |  |  |  |  |
|  |  | 5.气味要求无异味，外观要求无僵块、无丝纹、无松弛、无挂料线、无气泡、无穿孔、无粘连、无异物附着。 |  |  |  |  |
| 3 | 白色平口式垃圾袋1 | 1.用途：用于装载垃圾。 | 把 | 500 | 15 | 7500 |
|  |  | 2.规格：平口式；（宽*高）850*900（偏差不超过±10mm）；厚度≥9丝（偏差不超过±0.006mm），≥50只/把。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.承重≥25kg，纵横拉伸强度≥20Mpa，断裂伸长率≥250%，热合强度≥10N/15mm，材质要求低密度聚乙烯（LDPE）或高密度聚乙烯（HDPE）专用材质。 |  |  |  |  |
|  |  | 4.跌落性能要求无破裂、无渗漏，密封漏水性能要求吹塑和定型过程稳定、耐腐蚀、密封性好、无油水渗漏、抗撕裂、能承受尖锐物品穿刺具有较强的（韧性）延展性、耐穿性、防潮性。 |  |  |  |  |
|  |  | 5.气味要求无异味，外观要求无僵块、无丝纹、无松弛、无挂料线、无气泡、无穿孔、无粘连、无异物附着。 |  |  |  |  |
| 4 | 白色平口式垃圾袋2 | 1.用途：用于装载垃圾。 | 把 | 380 | 20 | 7600 |
|  |  | 2.规格：平口式；（宽*高）950*1100（偏差不超过±10mm）；厚度≥9丝（偏差不超过±0.006mm），≥50只/把。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.承重≥25kg，纵横拉伸强度≥20Mpa，断裂伸长率≥250%，热合强度≥10N/15mm，材质要求低密度聚乙烯（LDPE）或高密度聚乙烯（HDPE）专用材质。 |  |  |  |  |
|  |  | 4.跌落性能要求无破裂、无渗漏，密封漏水性能要求吹塑和定型过程稳定、耐腐蚀、密封性好、无油水渗漏、抗撕裂、能承受尖锐物品穿刺具有较强的（韧性）延展性、耐穿性、防潮性。 |  |  |  |  |
|  |  | 5.气味要求无异味，外观要求无僵块、无丝纹、无松弛、无挂料线、无气泡、无穿孔、无粘连、无异物附着。 |  |  |  |  |
| 5 | 黄色背心式垃圾袋1 | 1.用途：用于盛装除损伤性废物之外的医疗废物。 | 把 | 550 | 4 | 2200 |
|  |  | 2.规格：背心式；（宽*高）360*540（偏差不超过±10mm）；厚度≥3.5丝（偏差不超过±0.006mm），≥40只/把。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.承重≥5kg，纵横拉伸强度≥20Mpa，断裂伸长率≥250%，热合强度≥10N/15mm，材质要求低密度聚乙烯（LDPE）或高密度聚乙烯（HDPE）专用材质。 |  |  |  |  |
|  |  | 4.跌落性能要求无破裂、无渗漏，密封漏水性能要求吹塑和定型过程稳定、耐腐蚀、密封性好、无油水渗漏、抗撕裂、能承受尖锐物品穿刺具有较强的（韧性）延展性、耐穿性、防潮性。 |  |  |  |  |
|  |  | 5.气味要求无异味，外观要求无僵块、无丝纹、无松弛、无挂料线、无气泡、无穿孔、无粘连、无异物附着。 |  |  |  |  |
|  |  | 6.黄色垃圾袋须符合GB/T 24454-2009《塑料垃圾袋》标准；垃圾袋上印有医疗垃圾分类项目和医疗废物警示标识，警示标识的颜色和规格符合HJ421-2008执行标准。 |  |  |  |  |
| 6 | 黄色背心式垃圾袋2 | 1.用途：用于盛装除损伤性废物之外的医疗废物。 | 把 | 700 | 5.3 | 3710 |
|  |  | 2.规格：背心式；（宽*高）480*700（偏差不超过±10mm）；厚度≥3.5丝（偏差不超过±0.006mm），≥35只/把。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.承重≥10kg，纵横拉伸强度≥20Mpa，断裂伸长率≥250%，热合强度≥10N/15mm，材质要求低密度聚乙烯（LDPE）或高密度聚乙烯（HDPE）专用材质。 |  |  |  |  |
|  |  | 4.跌落性能要求无破裂、无渗漏，密封漏水性能要求吹塑和定型过程稳定、耐腐蚀、密封性好、无油水渗漏、抗撕裂、能承受尖锐物品穿刺具有较强的（韧性）延展性、耐穿性、防潮性。 |  |  |  |  |
|  |  | 5.气味要求无异味，外观要求无僵块、无丝纹、无松弛、无挂料线、无气泡、无穿孔、无粘连、无异物附着。 |  |  |  |  |
|  |  | 6.黄色垃圾袋须符合GB/T 24454-2009《塑料垃圾袋》标准；垃圾袋上印有医疗垃圾分类项目和医疗废物警示标识，警示标识的颜色和规格符合HJ421-2008执行标准。 |  |  |  |  |
| 7 | 黄色平口式垃圾袋1 | 1.用途：用于盛装除损伤性废物之外的医疗废物。 | 把 | 300 | 16 | 4800 |
|  |  | 2.规格：平口式；（宽*高）850*900（偏差不超过±10mm）；厚度≥9丝（偏差不超过±0.006mm），≥40只/把。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.承重≥25kg，纵横拉伸强度≥20Mpa，断裂伸长率≥250%，热合强度≥10N/15mm，材质要求低密度聚乙烯（LDPE）或高密度聚乙烯（HDPE）专用材质。 |  |  |  |  |
|  |  | 4.跌落性能要求无破裂、无渗漏，密封漏水性能要求吹塑和定型过程稳定、耐腐蚀、密封性好、无油水渗漏、抗撕裂、能承受尖锐物品穿刺具有较强的（韧性）延展性、耐穿性、防潮性。 |  |  |  |  |
|  |  | 5.气味要求无异味，外观要求无僵块、无丝纹、无松弛、无挂料线、无气泡、无穿孔、无粘连、无异物附着。 |  |  |  |  |
|  |  | 6.黄色垃圾袋须符合GB/T 24454-2009《塑料垃圾袋》标准；垃圾袋上印有医疗垃圾分类项目和医疗废物警示标识，警示标识的颜色和规格符合HJ421-2008执行标准。 |  |  |  |  |
| 8 | 黄色平口式垃圾袋2 | 1.用途：用于盛装除损伤性废物之外的医疗废物。 | 把 | 200 | 22 | 4400 |
|  |  | 2.规格：平口式；（宽*高）950*1100（偏差不超过±10mm）；厚度≥9丝（偏差不超过±0.006mm），≥40只/把。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.承重≥25kg，纵横拉伸强度≥20Mpa，断裂伸长率≥250%，热合强度≥10N/15mm，材质要求低密度聚乙烯（LDPE）或高密度聚乙烯（HDPE）专用材质。 |  |  |  |  |
|  |  | 4.跌落性能要求无破裂、无渗漏，密封漏水性能要求吹塑和定型过程稳定、耐腐蚀、密封性好、无油水渗漏、抗撕裂、能承受尖锐物品穿刺具有较强的（韧性）延展性、耐穿性、防潮性。 |  |  |  |  |
|  |  | 5.气味要求无异味，外观要求无僵块、无丝纹、无松弛、无挂料线、无气泡、无穿孔、无粘连、无异物附着。 |  |  |  |  |
|  |  | 6.黄色垃圾袋须符合GB/T 24454-2009《塑料垃圾袋》标准；垃圾袋上印有医疗垃圾分类项目和医疗废物警示标识，警示标识的颜色和规格符合HJ421-2008执行标准。 |  |  |  |  |
| 9 | 利器盒1 | 1.用途：用于盛装损伤性医疗废物的一次性专用硬质容器。 | 个 | 1200 | 2 | 2400 |
|  |  | 2.规格：≥0.5L。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.材质：整体为硬质材料制成。 |  |  |  |  |
|  |  | 4.桶身圆形淡黄色，颜色应符合GB/T3181中Y06的要求；盒盖：桶盖红色，旋转设计，水滴状留口；正面贴有分类标签信息，标签信息至少包含：医疗废物标识、使用科室、日期；封闭且从≥1.2m下落3次不会破裂、被刺穿等情况。 |  |  |  |  |
|  |  | 5.符合HJ421-2008《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》标准。 |  |  |  |  |
| 10 | 利器盒2 | 1.用途：用于盛装损伤性医疗废物的一次性专用硬质容器。 | 个 | 3000 | 2 | 6000 |
|  |  | 2.规格：≥1L。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.材质：整体为硬质材料制成。 |  |  |  |  |
|  |  | 4.桶身圆形淡黄色，颜色应符合GB/T3181中Y06的要求；盒盖：桶盖红色，旋转设计，水滴状留口；正面贴有分类标签信息，标签信息至少包含：医疗废物标识、使用科室、日期；封闭且从≥1.2m下落3次不会破裂、被刺穿等情况。 |  |  |  |  |
|  |  | 5.符合HJ421-2008《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》标准。 |  |  |  |  |
| 11 | 利器盒3 | 1.用途：用于盛装损伤性医疗废物的一次性专用硬质容器。 | 个 | 4890 | 2 | 9780 |
|  |  | 2.规格：≥2L。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.材质：整体为硬质材料制成。 |  |  |  |  |
|  |  | 4.桶身圆形淡黄色，颜色应符合GB/T3181中Y06的要求；盒盖：桶盖红色，旋转设计，水滴状留口；正面贴有分类标签信息，标签信息至少包含：医疗废物标识、使用科室、日期；封闭且从≥1.2m下落3次不会破裂、被刺穿等情况。 |  |  |  |  |
|  |  | 5.符合HJ421-2008《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》标准。 |  |  |  |  |
| 12 | 利器盒4 | 1.用途：用于盛装损伤性医疗废物的一次性专用硬质容器。 | 个 | 2044 | 2.5 | 5110 |
|  |  | 2.规格：≥3L。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.材质：整体为硬质材料制成。 |  |  |  |  |
|  |  | 4.桶身圆形淡黄色，颜色应符合GB/T3181中Y06的要求；盒盖：桶盖红色，旋转设计，水滴状留口；正面贴有分类标签信息，标签信息至少包含：医疗废物标识、使用科室、日期；封闭且从≥1.2m下落3次不会破裂、被刺穿等情况。 |  |  |  |  |
|  |  | 5.符合HJ421-2008《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》标准。 |  |  |  |  |
| 13 | 利器盒5 | 1.用途：用于盛装损伤性医疗废物的一次性专用硬质容器。 | 个 | 150 | 3 | 450 |
|  |  | 2.规格：≥5L。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.材质：整体为硬质材料制成。 |  |  |  |  |
|  |  | 4.桶身方形淡黄色，颜色应符合GB/T3181中Y06的要求；盒盖：桶盖红色；正面贴有分类标签信息，标签信息至少包含：医疗废物标识、使用科室、日期；封闭且从≥1.2m下落3次不会破裂、被刺穿等情况。 |  |  |  |  |
|  |  | 5.符合HJ421-2008《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》标准。 |  |  |  |  |
| 14 | 利器盒6 | 1.用途：用于盛装损伤性医疗废物的一次性专用硬质容器。 | 个 | 500 | 4.8 | 2400 |
|  |  | 2.规格：≥8L。 |  |  |  |  |
|  |  | 3.材质：整体为硬质材料制成。 |  |  |  |  |
|  |  | 4.桶身圆形淡黄色，颜色应符合GB/T3181中Y06的要求；盒盖：桶盖红色，旋转设计，水滴状留口；正面贴有分类标签信息，标签信息至少包含：医疗废物标识、使用科室、日期；封闭且从≥1.2m下落3次不会破裂、被刺穿等情况。 |  |  |  |  |
|  |  | 5.符合HJ421-2008《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》标准。 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 60000.00 |

注：本清单为采购人主要使用的商品种类，采购人有权决定清单中商品是否采购，供应商按采购人实际需求送货。在项目实施过程中，若涉及新标准的，则以最新标准为准。